宁波市鄞州勤锦金属回收有限公司

年回收拆解3万台报废汽车扩建项目

竣工环境保护验收意见

2022年4月22日，宁波市鄞州勤锦金属回收有限公司根据《宁波市鄞州勤锦金属回收有限公司年回收拆解3万台报废汽车扩建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波市鄞州勤锦金属回收有限公司年回收拆解3万台报废汽车扩建项目，位于宁波市鄞州区五乡镇，总建筑面积14114.66平方米，利用同岙村自有厂房（占地面积16908㎡，建筑面积7758.26㎡，从事废旧金属回收），另外新租赁宁波格林工艺玩具有限公司位于五乡镇新城村的部分厂房（占地面积12000㎡，建筑面积6356.4㎡，从事汽车拆解），改建后形成年回收拆解3万台报废汽车（小型传统燃料汽车20000辆/a、小型电动汽车6000辆/a、大型车4000辆/a）的生产能力。

厂区实行雨、污分流。本项目废水主要为车间地面清洗废水、初期雨水、生活污水。初期雨水经收集隔油沉淀处理后纳入雨水管网。车间地面清洗废水经油水分离器+混凝沉淀处理后与经化粪池预处理后的生活污水均纳入市政污水管网后送至新周污水处理厂。新周污水处理厂污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准浙环函[2013]102号《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的规定。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2020年8月委托宁波市树泰环境技术有限公司编制完成了《宁波市鄞州勤锦金属回收有限公司年回收拆解3万台报废汽车扩建项目环境影响报告书》，并于2020年11月3日得到宁波市生态环境局出具的关于《宁波市鄞州勤锦金属回收有限公司年回收拆解3万台报废汽车扩建项目环境影响报告书》的批复，批复号：甬鄞环建【2020】8号。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本

项目属于“三十七、废弃资源综合利用业 42，93、金属废料和碎屑加工处理 421，非金属废料和碎屑加工处理 422”中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，属于实施简化管理的排污单位。已按要求进行排污登记。

（三）投资情况

本次验收的《宁波市鄞州勤锦金属回收有限公司年回收拆解3万台报废汽车扩建项目》总投资约1500万元，其中环保投资180万元。

（四）验收范围

本次验收范围为宁波市鄞州勤锦金属回收有限公司年回收拆解3万台报废汽车扩建项目整体验收。

二、工程变动情况

经现场核查，工程建设内容及加工能力与项目《环境影响报告书》及其批复基本一致，环评中废油液回收废气为无组织排放，现状为废气经收集、活性炭吸附后通过15米排气筒排放。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

1、废油液挥发有机废气

废油液回收废气经收集、活性炭吸附后通过15米排气筒排放。

2、制冷剂挥发有机废气

- 制冷剂收集过程使用装置和管线均处于密闭状态，仅在回收装置管道与密闭贮存容器断开的瞬间有极少量的挥发，对外排放很少。

3、切割废气

- 拆解区产生的切割烟尘通过移动式烟尘净化器收集净化后洁净空气室内排放，然后通过机械排风排出室外。

4、安全气囊引爆粉尘

- 粉尘在密闭式安全气囊引爆装置进行收集，不对外环境排放。

- （二）废水

本项目废水主要为车间地面清洗废水、初期雨水、生活污水。初期雨水经收集隔油沉淀处理后纳入雨水管网。车间地面清洗废水经油水分离器+混凝沉淀处理后与经化粪池预处理后的生活污水均纳入市政污水管网后送至新周污水处理厂。新周污水处理厂污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准浙环函[2013]102号《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的规定。

（三）噪声

本工程的噪声源预处理平台、汽车翻转平台、内外饰拆解平台、拆车剪和下压架等拆解设备的机械噪声，安全气囊引爆噪声、汽车拆解时机械敲打声等，针对各类设备噪声，已采取了隔声、减振、消声等措施。

（四）固体废物

项目固体废弃物废橡胶、陶瓷、泡沫、废玻璃、引爆后的安全气囊、废燃料油、和废气处理产生的废活性炭分类收集后委托宁波隆欣环境科技有限公司处置；废油液、废制冷剂、含汞含铅部件、废电容器、废电路板、废动力蓄电池、废铅酸蓄电池、废机油滤清器、废催化系统、废密封胶、石棉废物、废液化气罐、废油泥、废劳保用品委托宁波市北仑环保固废处置有限公司进行安全处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

（五）辐射

本项目无辐射源。

（六）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

①已按要求编制了环境应急预案，并在宁波市生态环境局鄞州分局备案（编号：330212-2021-032-L），各项环境风险防范措施已基本落实。

②公司内部设有环保专门机构，并制定相应环境保护制度。

2、在线监测装置

在线监测装置《项目环境影响报告书》及批复未作要求。

3、其他设施

环评及其批复未提出生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施的落实情况。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

本项目环评及批复中无环保设施处理效率要求。

（二）污染物排放情况

浙江中一检测研究院股份有限公司于2022年1月11日~12日，2022年2月22日~23日对本项目进行了现场检测。根据出具的《浙江中一检测研究院股份有限公司监测报告（HJ220125）、（HJ220486）》检测结果表明：

- 废气治理设施

- 废油液回收废气

验收监测期间，废油液挥发有机废气出口中非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。

（2）厂区内挥发性有机物无组织排放废气

验收监测期间，本项目厂房一车间外1m监测点和厂房二车间外1m监测点非甲烷总烃监控值均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限值。

（3）厂界无组织排放废气

验收监测期间，企业上下风向总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、氟化物监控值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。

- 废水治理设施

验收监测期间，生产废水排口中pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中三级标准，其中氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的标准限值。

验收监测期间，厂区总排口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中三级标准，其中氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的标准限值。

2、厂界噪声治理

根据监测结果，宁波市鄞州勤锦金属回收有限公司厂界四周昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

3、固体废物治理设施

项目固体废弃物废橡胶、陶瓷、泡沫、废玻璃、引爆后的安全气囊、废燃料油、和废气处理产生的废活性炭分类收集后委托宁波隆欣环境科技有限公司处置；废油液、废制冷剂、含汞含铅部件、废电容器、废电路板、废动力蓄电池、废铅酸蓄电池、废机油滤清器、废催化系统、废密封胶、石棉废物、废液化气罐、废油泥、废劳保用品委托宁波市北仑环保固废处置有限公司进行安全处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

4、辐射防护设施

本项目无辐射源。

5、污染物排放总量

根据检测结果和实际生产工况核算，本项目总量指标未超过原环评文件中的核算总量，符合环评总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，经监测各类污染物均能做到达标排放，工程建设对环境的影响在可控制范围内。

六、验收结论

经现场查验，《宁波市鄞州勤锦金属回收有限公司年回收拆解3万台报废汽车扩建项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目《环境影响评价报告书》及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和《环境影响评价报告书》及其批复提出的各项环保要求，竣工环保验收条件具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行的验收监测结论明确合理。验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理和监测制度，重点加强对污染治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、进一步完善环保管理制度，规范危险废物暂存及管理。

3、按竣工验收规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附表：

宁波市鄞州勤锦金属回收有限公司

2022年4月22日