宁波德泰机械实业有限公司年产85万套运动器材、机械零件和自行车零件生产线项目

竣工环境保护验收意见

2022年5月12日，宁波德泰机械实业有限公司根据《宁波德泰机械实业有限公司年产85万套运动器材、机械零件和自行车零件生产线项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波德泰机械实业有限公司位于宁波市鄞州区鄞江镇梅园村，专业生产运动器材、机械零件和自行车零件，生产规模为年产85万套运动器材、机械零件和自行车零件（其中健身车15万套、修车架25万套、训练器15万套、停车架20万套、货架10万套）。项目主要生产工艺包括金属配件生产工艺（下料、冲压、焊接、抛丸（铁件）、前处理、喷塑和包装等）和塑料配件生产工艺（塑料粒子、注塑、修边、检验和装配等）。

厂区实行雨、污分流。项目废水主要为生产废水（脱脂后的清洗废水及硅烷处理后的清洗废水）和生活污水，近期生产废水经厂区内废水处理站淀处理后全部回用，生活污水委托清运。远期生产废水经厂区内废水处理站处理后汇同经化粪池处理过的生活污水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准，其中氨氮、总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的标准限值后纳管，最终经栎社净化水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB33/2169-2018）标准后排放。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年12月，企业委托浙江环耀环境建设有限公司编制完成《鄞州区全面清理违法违规建设项目环保专项行动评估报告<宁波德泰机械实业有限公司年产85万套运动器材、机械零件和自行车零件生产线项目>》，宁波市生态环境局鄞州分局（原宁波市鄞州区环境保护局）于2016年3月15日以鄞专意【2016】0002号文件对该项目做出了批复。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本

项目属于“二十八、金属制品业33-结构性金属制品制造331-其他”，属于实施登记管理的排污单位。已按要求进行排污登记（登记编号：913302126747346843001W）。

（三）投资情况

本次验收的《宁波德泰机械实业有限公司年产85万套运动器材、机械零件和自行车零件生产线项目》工程总投资约 460万元，其中环保投资154万元。

（四）验收范围

本次验收范围为宁波德泰机械实业有限公司年产85万套运动器材、机械零件和自行车零件生产线项目工程整体验收。

二、工程变动情况

经现场核查，项目喷塑烘干原采用生物质燃料加热，现状改为液化石油气加热；因客户需求，对部分产品规格进行调整，故对注塑机设备型号进行调整,停用5台注塑机，另新增10台注塑机;新增10台冲床；将原有焊接工序人工操作改为机器人焊接；淘汰原有4台圆锯切割机，改为圆管激光下料机并安装废气处理设备，项目生产设备发生变化，产能保持不变。其他建设内容及配套环保设施与项目《环境影响报告表》及其批复基本一致，根据企业委托编制的《项目非重大分析报告》的结论，并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，上述变化不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

1、喷塑废气

喷塑过程产生的颗粒物通过滤筒过滤后经15m排气筒排放。

2、喷塑烘干废气

废气由集气罩收集后通过活性炭吸附后经15m排气筒排放。

3、抛丸废气

抛丸机自带有布袋除尘装置，处理后通过15m排气筒排放。

4、焊接废气

废气收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。

5、激光切割废气

废气收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。

6、注塑废气

废气由集气罩收集后通过活性炭吸附后经15m排气筒排放。

- （二）废水

厂区实行雨、污分流。项目废水主要为生产废水（脱脂后的清洗废水及硅烷处理后的清洗废水）和生活污水，近期生产废水经厂区内废水处理站淀处理后全部回用，生活污水委托清运。远期生产废水经厂区内废水处理站淀处理后汇同经化粪池处理过的生活污水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准后纳管，其中氨氮、总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的标准限值，最终经栎社净化水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB33/2169-2018）标准后排放。

（三）噪声

本项目主要噪声为冲床、注塑机、粉碎机以及废气处理风机等辅助设备产生的噪声等，针对各类设备噪声，已采取了隔声、减振、消声等措施。

（四）固体废物

本项目固体废物主要有金属边角料、塑料边角料、含油抹布/手套、污泥、废油。金属边角料收集后外卖，塑料边角料收集粉碎后再利用；含油抹布/手套、污泥、废油属于危险废物收集后委托宁波甬润再生资源回收有限公司进行安全处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

（五）辐射

本项目无辐射源。

（六）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

①已按要求编制了环境应急预案，并在宁波市生态环境局海曙分局备案（编号：330203-2022-008-L），各项环境风险防范措施已基本落实。企业设有专门的危险仓库，地面已采取防腐防漏措施，危废仓库外已张贴标牌、危废信息公开栏及危险废物污染防治责任制度。

②公司内部设有环保专门机构，并制定相应环境保护制度。

2、在线监测装置

在线监测装置《项目环境影响报告表》及批复未作要求。

3、其他设施

环评及其批复未提出生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施的落实情况。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

本项目环评及批复中无环保设施处理效率要求。

（二）污染物排放情况

浙江中一检测研究院股份有限公司于2021年11月04日~05日对本项目进行了现场检测。根据出具的《浙江中一检测研究院股份有限公司监测报告（HJ213949）》检测结果表明：

- 废气治理设施

验收监测期间，企业喷塑废气出口中颗粒物、喷塑烘干废气中非甲烷总烃排放均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1的大气污染物排放限值；喷塑烘干废气出口中烟尘、SO2、NO2排放均均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中排放限值要求；注塑废气出口中非甲烷总烃排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4“大气污染物排放限值”中的二级标准；抛丸废气、焊接废气、激光切割废气出口中颗粒物排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。

- 废水治理设施

验收监测期间，项目生产废水排口中pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中三级标准，其中氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的标准限值。

3、厂界噪声治理

根据监测结果，企业厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4、固体废物治理设施

本项目固体废物主要有金属边角料、塑料边角料、含油抹布/手套、污泥、废油。金属边角料收集后外卖，塑料边角料收集粉碎后再利用；含油抹布/手套、污泥、废油属于危险废物收集后委托宁波甬润再生资源回收有限公司进行安全处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

5、辐射防护设施

本项目无辐射源。

6、污染物排放总量

本项目环评批复无总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，经监测各类污染物均能做到达标排放，工程建设对环境的影响在可控制范围内。

六、验收结论

经现场查验，《宁波德泰机械实业有限公司年产85万套运动器材、机械零件和自行车零件生产线项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目《环境影响评价报告表》及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和《环境影响评价报告表》及其批复提出的各项环保要求，竣工环保验收条件具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行的验收监测结论明确合理。验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理和监测制度，重点加强对污染治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、进一步完善环保管理制度，规范危险废物暂存及管理。

3、按竣工验收规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附表：

宁波德泰机械实业有限公司

2022年5月12日