宁波华一汽缝实业有限公司

年产10亿只螺钉技改项目竣工环境保护验收意见

2022年9月7日，宁波华一汽缝实业有限公司根据《宁波华一汽缝实业有限公司年产10亿只螺钉技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波华一汽缝实业有限公司位于宁波市海曙区高桥镇工业区秀丰路519号（1#厂区）、高桥镇石塘村（2#厂区）。本项目总投资800万元，建筑面积10843.1平方米，年产年产10亿只螺钉。

厂区实行雨、污分流。本项目产生的研磨废水、酸洗磷化线以及发黑线产生的清洗废水、喷淋废水和生活污水。本项目不新增员工，生活污水依托原有粪池预处理后纳管。1#厂区振动研磨清洗废水经“隔油+沉淀+气浮技术”处理后纳管排放，2#厂区自动酸洗磷化线及自动发黑线产生废水和喷淋废水经“隔油+中和+沉淀+生化+过滤”处理后部分回用，其余纳管排放。排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）执行，总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），总铁执行浙江省地方标准即《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）二级排放浓度限值，即总铁10mg/L，纳管后排入宁波市城市排水有限公司栎社净化水厂，最终经污水处理厂处理后，化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准后排放。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2022年2月委托宁波市树泰环境技术有限公司编制完成《宁波华一汽缝实业有限公司年产10亿只螺钉技改项目环境影响报告表》，并于2022年3月4日取得宁波市生态环境局海曙分局的批复，批复号：2022甬环海申（建）第013号。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本

项目属于“二十九、通用设备制造业34，83、通用零部件制造348”，属于实施简化管理的排污单位，已按要求进行排污登记。

（三）投资情况

本次验收的《宁波华一汽缝实业有限公司年产10亿只螺钉技改项目》实际总投资约1200万元，其中环保投资160万元。

（四）验收范围

本次验收范围为宁波华一汽缝实业有限公司年产10亿只螺钉技改项目整体验收。

二、工程变动情况

经现场核查，本项目工程建设内容及加工能力与项目《环境影响报告书》及其批复基本一致，生产工艺及产能基本无变化，配套环保设施与项目《环境影响报告表》及其批复基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

1、1#厂区冷镦废气

废气收集后经高效除油器处理后通过15米排气筒排放。

2、1#厂区抛丸废气

- 废气收集后经布袋除尘装置处理后通过15米排气筒排放。

3、1#厂区热处理废气

- 废气收集后经二级油烟净化器处理后通过15米排气筒排放。

4、2#厂区酸洗磷化线废气

- 废气收集后经喷淋塔处理后通过15米排气筒排放。

5、2#厂区发黑线废气+天燃气燃烧废气

废气收集后经喷淋塔处理后通过15米排气筒排放。

- （二）废水

本项目产生的废水主要有研磨废水、酸洗磷化线以及发黑线产生的清洗废水、喷淋废水和生活污水。本项目不新增员工，生活污水依托原有粪池预处理后纳管。1#厂区振动研磨清洗废水经“隔油+沉淀+气浮技术”处理后纳管排放，2#厂区自动酸洗磷化线及自动发黑线产生废水和喷淋废水经“隔油+中和+沉淀+生化+过滤技术”处理后部分回用，其余纳管排放。排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）执行，总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），总铁执行浙江省地方标准即《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）二级排放浓度限值，即总铁10mg/L，纳管后排入宁波市城市排水有限公司栎社净化水厂。最终经污水处理厂处理后，化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准后排放。

（三）噪声

本工程的噪声源主要来铣槽机、冷镦机、光饰机和废气处理风机产生的噪声等，针对各类设备噪声，已采取了隔声、减振、消声等措施。

（四）固体废物

本项目金属边角料和除尘器集尘属于一般固废，金属边角料（含油）通过静置后除油达到无滴漏，可达到豁免条件作为一般固废收集后外售综合利用；槽渣、清洗废液（含油）、污泥（2#厂区）属于危险废物，委托昱源宁海环保科技股份有限公司安全处置；废润滑油、废液压油、废柴油、废防锈油、废溶水油、回收废油、污泥（1#厂区）、废油桶属于危险废物，委托宁波蓝盾环保能源有限公司安全处置；废切削液委托宁波富海环保科技有限公司安全处置、化学品包装材料委托宁波市北仑环保固废处置有限公司单位安全处置；废盐酸委托宁波渤川废液处置有限公司安全处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

（五）辐射

本项目无辐射源。

（六）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

①已按要求编制了环境应急预案，并在宁波市生态环境局海曙分局备案（编号：330203-2022-023-L），各项环境风险防范措施已基本落实。

②公司内部设有环保专门机构，并制定相应环境保护制度。

2、在线监测装置

在线监测装置《项目环境影响报告表》及批复未作要求。

3、其他设施

对照《宁波市金属表面处理行业整治提升技术规范》本项目表面处理工序装备及污染治理基本符合规范要求。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

本项目环评及批复中无环保设施处理效率要求。

（二）污染物排放情况

浙江中一检测研究院股份有限公司于2022年3月23日~24日对本项目进行了现场检测。根据出具的《浙江中一检测研究院股份有限公司监测报告（HJ220756）》检测结果表明：

- 废气治理设施

- 废油液回收废气

抛丸粉尘（颗粒物）、冷镦废气（非甲烷总烃）、热处理废气（非甲烷总烃）、酸洗磷化线废气（氯化氢）、发黑线废气（氯化氢）排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准；冷镦废气（油雾）以及热处理废气（油雾）排放均符合《大气污染物综合排放标准》（上海市地方标准DB31/933-2015）；热处理废气及发黑线废气中液化气燃烧废气以及天然气燃烧废气（颗粒物、二氧化硫和氮氧化物）排放均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号）标准限值要求；发黑线废气（氨气）以及热处理废气（氨气、臭气浓度）排放均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。

- 废水治理设施

验收监测期间，1#厂区生产废水排口中pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的标准限值。

验收监测期间，2#厂区生产废水排口中pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、总锌排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；其中氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的标准限值；总铁排放浓度符合《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）二级排放浓度限值。

2、厂界噪声治理

根据监测结果，宁波华一汽缝实业有限公司1#厂区及2#厂区厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

3、固体废物治理设施

本项目金属边角料和除尘器集尘属于一般固废，金属边角料（含油）通过静置后除油达到无滴漏，可达到豁免条件作为一般固废收集后外售综合利用；槽渣、清洗废液（含油）、污泥（2#厂区）属于危险废物，委托昱源宁海环保科技股份有限公司安全处置；废润滑油、废液压油、废柴油、废防锈油、废溶水油、回收废油、污泥（1#厂区）、废油桶属于危险废物，委托宁波蓝盾环保能源有限公司安全处置；废切削液委托宁波富海环保科技有限公司安全处置、化学品包装材料委托宁波市北仑环保固废处置有限公司单位安全处置；废盐酸委托宁波渤川废液处置有限公司安全处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

4、辐射防护设施

本项目无辐射源。

5、污染物排放总量

本项目环评批复无总量控制指标，经核算污染物排放总量在环评核定的指标范围内。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，经监测各类污染物均能做到达标排放，工程建设对环境的影响在可控制范围内。

六、验收结论

经现场查验，《宁波华一汽缝实业有限公司年产10亿只螺钉技改项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目《环境影响评价报告表》及其批复基本一致，已落实了环保“三同时”和《环境影响评价报告表》及其批复提出的各项环保要求，竣工环保验收条件具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行的验收监测结论明确合理。验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理和监测制度，重点加强对污染治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、进一步完善环保管理制度，规范危险废物暂存及管理。

3、按竣工验收规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附表：

宁波华一汽缝实业有限公司

2022年9月7日